山东第一医科大学（山东省医学科学院）双高计划放射肿瘤学建设科研设备购置（103）公开招标文件

项目编号：SDGP370000000202302003858

/sdhryw2023103

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年九月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   投标人须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   投标文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分 投标邀请	3

第六部分投标人须知附表	5

第七部分评标方法和评分细则	9

一、评标方法	9

二、评分细则	9

三、初步审查属于无效投标的条款	10

第八部分技术要求及说明	12

# 第五部分 投标邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）双高计划放射肿瘤学建设科研设备购置（103）”货物及其他相关服务进行国内公开招标，欢迎符合条件的合格投标人参与投标。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）双高计划放射肿瘤学建设科研设备购置（103）

项目编号：SDGP370000000202302003858/sdhryw2023103

二、采购内容及分包

1、采购内容：山东第一医科大学（山东省医学科学院）双高计划放射肿瘤学建设科研设备购置（103），包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：1个包，分包内不允许拆包后投标。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

| 包号 | 货物名称 | 数量（宗） | 预算（万元） | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 二氧化碳培养箱等设备 | 详见技术参数 | 95 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；3、本项目不接受联合体投标。 |

三、招标文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年9月16日至2023年9月22日，每天8:30-12:00、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、报名备案登记方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）等材料盖章前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：19861051518，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注23-103报名费+包号开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。标书售出不退。招标文件售价：300 元/包

4、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

四、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2023年10月9日08:30-09:00（北京时间）。

2、递交投标文件截止时间和开标时间：2023年10月 9日09:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交投标文件和开标地点：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

五、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

六、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、联系电话：19861051518、15650010801

第六部分投标人须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603 |
| 3 | 投标人特定资格要求 | 无 |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520230101 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 疑问 | 投标人有疑问需要采购人解答的须在招标文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589238），逾期不再接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： |
| 13 | 样品要求 | 详见技术参数要求 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 报价方式 | 1、本项目为交钥匙工程。 2、国产：人民币完税报价； 3、本项目采用全费用报价方式，投标人在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 投标人填报的全费用报价包括为完成招标文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及中标服务费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除投标人报价的任何附加费用。 4、凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。投标人应根据现场实际情况进行复核服务需求，如服务需求调整视为投标人风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 17 | 质保期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 18 | 供货期 | 详见招标文件“第八部分技术要求及说明”具体要求； 投标人可根据自身实际情况自报最短供货期。 |
| 19 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 20 | 投标保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。 |
| 21 | 付款方式及履约保证金 | 中标公示发布之日起3个工作日内中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。 |
| 22 | 投标文件格式 | 按招标文件要求 |
| 23 | 投标文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本七份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版投标文件一份（要求：可编辑WORD 版本、签字盖章的投标文件正本PDF 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版投标文件分别单独密封。 |
| 24 | 关于递交原件的规定 | 业绩加分部分：若要求提供原件的，须提供合同原件（复印件加盖投标人公章胶装于投标文件），该合同不提供或提供不全不得分。 |
| 25 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间：2023年10月9日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 26 | 开标时间和地点 | 时间：2023年10月9日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 27 | 检查投标文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/投标人授权代表检查投标/投标文件密封情况 |
| 28 | 中标服务费收取标准 | 中标人须在中标公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费，中标服务费以中标价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定70%收取。 |
| 29 | 见证律师费的收费标准 | 中标人按中标金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，（不足500元，按500元收取，上限1000元/包）。 |
| 30 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、检测机构出具的检测报告； 3、技术响应表； 4、投标详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 31 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 32 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： （1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 （2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 33 | 其他 | 1、中标人所有投标文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各投标人的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 34 | 投标注意事项 | 1、投标人须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（www.creditsd.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的投标人，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与投标活动的投标人应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对中标人的投标报价明细表进行公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与招标文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第七部分评标方法和评分细则

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由评标委员会直接确定中标人，综合评分得分最高的投标人为中标人。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。投标人的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

- 评分细则

评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据招标文件的技术要求，对照投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应招标文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经评标委员会集体认定供应商复制粘贴招标文件制作技术响应表该项得0分。投标人须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护，每项完全满足得2.5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分，每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 业绩 3分 | 根据供应商所投产品近三年（2020年9月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目（核心产品）的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。 注 1.合同中需反映出签约双方名称及公章、签约时间、设备名称、型号。 注 2. 国内销售业绩：制造商或其他代理商销售业绩均可。 |
|  | 服务支持 5分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期满足招标文件要求得0分，超过招标文件要求的，每多一年得1分，最多得3分。 |

## 三、初步审查属于无效投标的条款

★投标文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效投标处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备招标文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得招标文件的；

3、投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、投标有效期不满足招标文件要求的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按招标文件要求报价的；

7、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与投标的；

9、投标文件没有对招标文件的实质性要求部分（包含投标人须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选方案的除外；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 第八部分技术要求及说明

一、项目总体说明

1、本项目所招设备未标识允许进口产品参与投标的，不允许进口产品参与投标。

2、本项目各包均为交钥匙工程，与用户现有信息系统连接，费用包含在报价内。

二、技术参数要求

预算：95万元

| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 1采用HEPA过滤器和高温干热灭菌技术。 2温度控制精度≤0.1℃ 3 温度范围：室温+5-50℃ 4 温度均一性≤±0.3℃ at 37℃ 5 CO2控制精度≤±0.1% 6 CO2范围:0--20% 7 CO2传感器:T/C 8 CO2跟踪报警:用户编程 9 相对湿度RH:环境湿度--95%， 10 湿度容器≥3.0L 11 容积≥180L 12 高温灭菌温度:140℃，灭菌时间≤12小时 13 灭菌循环的传感器:精密热敏电阻 14所有元件均采用耐高温材料，灭菌过程对培养箱没有任何损伤。 15.双温度探头，确保培养箱内温控准确 16 配有HEPA过滤除菌系统 17加热功能的双层玻璃内门，可有效防止箱内玻璃门水汽凝结现象。 18箱体关闭5分钟内达到空气100级，每分钟过滤一次箱体内气体。 19.机体免费保修一年，CO2传感器免费保修5年。 | 4 |
| 2 | 千分之一天平 | 1、技术参数： 1) 量程：220g 2) 精度：1mg 3) 重复性（典型值）≤0.5mg 4) 线性（典型值）≤0.6mg 5) 稳定时间≤1.0s 6) 秤盘尺寸：Ø 120 2、功能参数 1) 单体传感器，具有过载保护功能，具备自测试功能； 2) LED 触摸屏 3) 一键选择防震等级； 4) 特殊涂层的玻璃防风罩，防风罩可完全拆卸； 5) 具有密码保护功能； 6) 标配USB C和RS232 接口，称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中，可设置数据输出时间间隔； 7) 内置≥12种应用程序 8) 称量室高度≥240mm 9) 具有下部吊钩称量。 10) ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号 | 1 |
| 3 | 高压灭菌锅 | - 1、罐体部分拥有中国的压力容器设计、制造许可证 2、具备特种设备制造监督检验证书 3、具备冷却风扇 4、最高温度为135℃， - 5、数码式操作控制面 6、槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测 7、具备三重压力盖开启保护锁，AC200V—240V电源规格 8、具备定时开始和预热功能 9、灭菌器内腔采用≥3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；设计使用年限：20年； 10、GLP/GMP检测规则对应 11、温度显示、控制精度：≤0.1℃；使用温度范围：45--135℃ 45-80℃（预热温度） 45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程） 105-135℃（灭菌工程） 12、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。 13、设计温度：151℃；设计压力：0.42Mpa 14、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构） 15、排气阀：全开放用和慢开放用各一个 16、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支） 17、冷却风扇：轴流风扇马达 18、控制器：微电脑PID控制 19、定时功能：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分 20、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式等 21、其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能等 22、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀等， 23、参考外形尺寸：W520хD660ХH1161mm 24、参考罐内有效尺寸：内径370ХH750mm 25、有效容积：≥80L 26、附属品：灭菌框2个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片； - 另增配压力表、安全阀一套 27、协助医院办理压力容器使用许可证 | 1 |
| 4 | 移液器 | - 可整支高温高压灭菌和紫外线消毒 2) 人体工程学设计 3) 下半支可徒手拆卸 4) 伸缩式弹性吸嘴设计 - 5) 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 6) 体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 7) 具备密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 8) 0.1μL－10mL 不同量程选择，全面满足不同使用需求 9) 颜色标识移液器量程 10) 具备RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 11) 多道移液器具备可拆卸的单独通道设计 - 12) 多道移液器数字通道标识 - 13) 可调间距移液器为无管化设计 14)配置：一套包含6支（2μl，10μl，20μl,100μl, - 200μl，1000μl) | 1 |
| 5 | 电动助吸器 | 1) 适用于0.1mL - 100 ml体积范围内刻度移液管和固定移液管移液 2) 按钮设计和优化的吸放液速度 3) 充电时也可使用，LED指示灯可显示电池状态 4) 锂聚合物电池，一次充电可工作≥7小时 5) 吸嘴和适配器可高压灭菌 6) 吸液嘴拆卸方便 7) 具有桌面支撑架 | 1 |
| 6 | 超低温冰箱（核心产品） | 1、样式：立式。 2、有效容积：≥680L。 3、参考外部尺寸（mm）：1100*1030*1990。 4、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 5、内胆材料：镀锌板喷涂 6、保温材料：采用VIP真空隔热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体整体发泡，发泡层厚度≥130mm。2个发泡压扣式内门，双层发泡保温外门，外门四道硅橡胶门封，内门两道硅橡胶门封，整机六道门封设计。 7、国际品牌变频压缩机，压缩机数量2个，整机稳定运行功率≤650W，2个EBM直流变速冷凝风机，冷凝器散热风机可根据冷凝器温度变化智能变速。 8、具备环保制冷剂, 9、双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃以下。 | 2 |
| 7 | 电热恒温干燥箱 | - 方式：双风道强制对流 - 温度范围：RT+10-300℃ - 温度分辨率：0.1℃ - 温度波动度：±1.0℃ - 温度分布精度：±2.0% - 内装：镜面不锈钢板 - 外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 - 断热材：硅酸铝纤维 - 加热器：不锈钢加热管 - 排气口：内径28mm*1，顶部 - 温度控制方式：大屏液晶显示双PID - 温度表示方式：测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示；液晶下位显示 - 定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时） - 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动 - 程序模式：具备 - 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆、过升防止器、调速风机 - 传感器：Pt100 - 内尺寸（宽*深*高mm）：≥500*450*550 - 内容积：≥125L - 隔板承重：≥15kg - 隔板层数/标配层数：11/2层 - 隔板间距：40mm 23. 可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、程序控温仪、U盘数据储存、手机APP（远程控制） | 1 |
| 8 | 制冰机 | 冰块形状:碎花型 制冰量: ≥70公斤/24小时 储冰量: ≥30kg(最大量) 参考外部尺寸: 600*600*830mm | 1 |
| 9 | 超净工作台 （生物安全柜） | - 气流模式：100%外排 2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.30±0.025m/s 3.进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%，提供进口证明文件，如报关单； 4.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能； 5.EBM品牌风机，与风速传感器联动 6.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器 7.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 8. 主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 9.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警 10.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 11.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 12.玻璃前窗采用倾角人性化设计，采用安全钢化玻璃 13、紫外灯和日光灯非安装在工作区背面或工作区侧面，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 14. 操作台面前采用搁手架设计； 15.通过碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105，，提供CMA检测资质的机构的检测报告证明； 16.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 17.联动控制：通过联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制 18.配置原厂活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 19.柜内电源：双防水插座设计 20.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔 - 21.噪音≤65分贝 22.外形尺寸: 整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1850mm 23、产品必须获得NMPA颁发的医疗器械注册证 | 1 |
| 10 | 纯水/超纯水一体机 | - 标配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有预处理柱，陶氏反渗透膜，EDI模块，超纯柱，超滤，紫外灯，终端过滤器等模块，由自来水为进水，同时制备高纯水和超纯水 2.纯水指标：RO制水量30L/h@25℃ 3.EDI制水量≥15L/h 4.超纯水指标： 4.1最高电阻率为18.2 MΩ.cm(@25℃) 4.2 TOC含量1-10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯 4.3颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml 4.4微生物数量<1 cfu/ml 4.5内毒素<0.001 Eu/ml，配置进口超滤组件 5.功能 5.1采用≥5.0英寸彩色触屏控制 5.2可选配TOC在线检测仪，实时掌握TOC动态，满足精密分析仪器用水需求 5.3全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料5.4模块化设计理念，客户可自行更换耗材 5.5智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，RO膜，EDI模块，超纯柱，超滤，紫外灯等失效报警功能，具有断水自动停机功能 5.6具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭，以延长紫外灯的使用寿命 5.7操作面板可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息 5.8 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质，提供国家权威机构颁发的证明材料 5.9具有一键消毒功能，能够一键实现水箱及主机的快速消毒功能 5.10标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱，圆柱形锥底设计，标配紫外灯灭菌，含泵及低位液位仪，标配空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质 5.11具有带参数显示的移动取水手柄 - 5.12具有水箱紫外灯 5.13具有定质.定量取水功能，0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理 5.14可采用脚踏开关取水 - 5.15 超滤具有反冲洗功能 5.16具有密码设置功能 5.17具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能（自动记录1000次），保持历次更换耗材的原始档案。 5.18标配RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化 | 1 |
| 11 | 倒置荧光显微镜 | 1、主要功能：可以用于明场、暗场、偏光、相衬、DIC、荧光等多种观察方式 2、光学系统：符合国际标准齐焦距离≥60；无限远（管镜200）平场半复消色差光学系统 3、观察系统：铰链式三目（带勃氏镜），瞳距55-75mm; 4、目镜：视度可调目镜10X，线视场≥22mm 5、物镜：平场半复消色差相衬荧光物镜 5.1、半复消色差相衬荧光物镜4X NA≥0.13 WD≥16.8 5.2、半复消色差相衬荧光物镜10X NA≥0.40 WD≥4.8 5.3、半复消色差相衬荧光物镜20X NA≥0.45 WD≥7.5-8.8 带校正环 5.4、半复消色差相衬荧光物镜40X NA≥0.60 WD≥3-4.5 带校正环 5.5、复消色差荧光物镜20X NA≥0.75 WD≥1.1 6齐焦差：10X→20X齐焦范围≤0.028mm 10X→40X齐焦范围≤0.023mm（有相应检测报告证明） 7、转换器：≥6孔编码型物镜转换器，转换器定位稳定性≤0.008mm（有相应检测报告证明） 8、载物台：三层机械移动平台，平台尺寸：≥340X230mm，移动范围≥130X85mm，柔性手柄，可根据需求在顶层平台上安装不同尺寸的小工作台。 9、调焦方式：同轴粗微动升降机构, 移动行程≥9mm（向上2mm,向下7mm）， 微调行程0.1mm/每圈，微调读数1um 。调焦机构空回≤0.002mm。 9、聚光镜：长工作距离转盘式结构≥6工位转盘（1个明场、3个相衬、2个DIC），NA≥0.55，WD≥26mm。 10、系统中间倍率： 主机自带1X、1.5X转盘式切换变倍。 11、3个光学成像出口：采用转盘式结构（手动），可接3个CCD成像。左侧 / 目视= 100% / 0%；右侧 / 目视 = 80% / 20%；左右侧 / 目视= 0 / 100%: 12、荧光装置：采用多功能转盘式结构，≥6工位转盘（编码型），主机前方实时显示荧光模块孔位标识。配四色荧光模块， FITC激发光波滤色组件：激发BP460-495 截止BA510-550 分色DM505 TRICT激发光波滤色组件：激发BP520-565 截止BA578-633 分色DM565 DIPI激发光波滤色组件：激发BP360-390 截止BA435-485 分色DM415 MCHERRY激发光波滤色组件：激发BP542-582 截止BA605-675 分色DM593 13、照明系统：柯勒照明,≥10WLED灯室；≥10W荧光LED灯室 14：便捷的照明控制：在机身右侧布置透射照明开关，落射荧光照明光闸控制按钮，方便切换二种照明需求。 15、可倾式透射照明柱，确保使用者有较大的工作空间和方便更换样本。 16、≥1英寸彩色CCD，≥2000万物理像素（像素2.4X2.4um），温度任意可控，0到- 50摄氏度温度降幅; USB3.0接口; ISO感光度： ISO200~ISO3200 17、软件具有测量、标尺、全景图像拼接工具、景深扩展、彩色合成工具等功能。 | 1 |
| 12 | 细胞计数仪 | 1、进样方式：自动进样 2、镜头：≥630万高清像素镜头 3、显示屏：≥10英寸LCD高清触摸屏，无需外接电脑 4、对焦方式：电动对焦 5、计数模式：支持明场台盼蓝染色与非台盼蓝染色2种计数模式 6、细胞直径可测范围：2~200μm 7、细胞浓度可测范围：1×104 ~ 3×107个/mL 8、检测精度：CV值≤5% 9、上样体积：10μL 10、单个样品检测时间：≤6秒，6个样品测试时间不超过40秒 11、检测通量：单次可同时进行≥6个样品的分析，单个样品自动采集≥3个不同视野 12、检测参数：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、聚团率等 13、采用人工智能（AI）算法进行细胞参数分析 14、数据分析功能：内置稀释计算器和传代计算器，支持数据检索和再分析，可进行细胞增殖曲线以及细胞大小直方图等分析 15、用户管理权限：支持多级用户权限管理和审计追踪功能，电子记录符合FDA 21CFR Part11法规要求 16、导出：支持U盘导出和服务器导出 17、工作电压、频率：110-230V，50-60Hz 18、数据图像导出格式：支持Excel、PDF、JPG 19、可提供IQ/OQ/PQ验证服务 20、接口：USB 3.0接口 21、存储：运行内存8G，硬盘500G 22、支持软件在线升级和远程协助 23、支持连接有线网络和打印机功能 | 1 |
| 13 | 摇床 | 温度设置范围 ：0℃ ~60℃ 控温范围 ：室温 +5℃ ~60℃ 时间设置 ：1min ~ 99h59min/ ∞ 控温精度 ：≤ ±0.5℃（@37℃） 显示精度 ：0.1℃ 温度均匀性 ：≤ ±0.5℃（@37℃） 转速范围 ：50~300rpm 水平振幅 ：20mm 平台尺寸 ：230x230mm 内腔高度 ：182mm 载重量 ：4.0Kg 升温时间 ：≤ 15 分钟（25℃升温到 60℃） 断电自动恢复 ：支持 开盖自动暂停 ：支持 | 1 |

售后服务保障

1、厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2、厂家工程师至少每年保养机器一次。

3、设备相关软件终身免费升级，包装运输要求

3.1供应商应使用可靠的包装形式以保证设备转运安全

3.2包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。

3.3运输时间包含在供货周期内，卖方负责运输，并承担运输费用。

3.4设备的到货清单必须详列每箱内容物名称、数量。

4、随机附带快速操作流程（纸质压膜）2套。

5、交货期：自行填写（或按甲方要求）（供应商需报供货时间）。

6、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

7、质保期：3年；

8、付款方式：

中标公示发布之日起3个工作日内中标人向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。

9、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

10、若有其他优惠请自报。