总  说  明

工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程

一、工程概况 山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 二、清单及控制价编制范围： 本次招标的山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程为图纸及建设单位要求范围内的洗手间、走廊、宿舍的墙面、地面、天棚改造，体育场洗手间的墙面、地面、天棚改造，公寓及餐厅外墙改造等；安装工程具体改造内容包含：强电系统、给排水系统、采暖系统、通风系统。需投标人自行采购的材料、设备性能参数需按建设单位要求和招标清单要求采购。具体详见工程量清单。 三、控制价编制依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》2013版、相应项目设置及计算规则。2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2020版《山东省房屋修缮消耗量定额》、2022版费用项目组成及计算规则及相应计算规则、费用定额。 2.材料价格依据泰安市现行市场及泰安市2023年第三期《工程造价信息》等，此价格包括运杂费、采购保管费、风险因素等费用。 3.设计图纸。 4.建设单位提供的施工现场情况、工程特点、相关改造意见。 5.规费及相关费用执行泰建字﹝2023﹞4 号；人工费执行泰建发〔2020〕16 号、泰建发〔2021〕10 号；《泰安市住房和城乡建设局关于调整我市建设工程规费计取标准的通知》；泰建字﹝2022﹞13 号。 6.费用计算中各项费率按工程造价管理机构现行规定计算。 上述文件有不一致时以最新发文优先解释。 四、其他有关说明： (一)报价说明 1.所有工程实体项目特征均按照建设单位要求执行，分项所含工作内容严格按13计价规范执行。清单描述存在错误、冲突以及不详细内容，最终以建设单位答复为准. 2.本工程量清单是招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。 3.本工程量清单所列的工程量是建设单位要求计算，作为投标报价的基础，承包人应该注意如果最终的工程量与原本估计的工程量有所差别而工期及综合单价也不会因此而调整。 4.除另有说明外，工程量清单内所有项目所述之材料、设备均由承包人自行采购及施工，构成工程实体使用的材料、设备必须使用新材料、新设备。 5.本工程量清单的单价应为综合单价。工程量清单和清单的综合单价应与投标须知、合同条款、现行施工技术规范、建设单位要求、资料文件、投标文件、现场情况结合起来查阅、理解和计算。 6.本项目不编列暂列金额。 7.本项目不含优质优价费。 8.设计费按照71400.00元填报，不再计取任何税、费。 9.投标单位编写投标书时，均把涨价因素影响计入综合单价和总价，在合同执行中除法律法规及政策因素不再更改或调整综合单价及合同总价。 10.工程量清单中所列工程数量是根据设计图纸、施建设单位要求及现场情况计算的数量，仅作为投标报价的基础，结算时以实际工程量结算。如果投标人认为工程量清单的数量与建设单位要求、现场存在差异，应在答疑会前提出，招标人、发包人、招标代理机构进行核查并在答疑澄清文件中说明。 11.工程量清单中所编列的各工程细目名称是以主要作业内容为依据命名，而其附属作业内容没有列出，投标人在填写综合单价或合价时，应将其相应内容计入综合单价和合价之中。 12.工程水电费计入各分部分项清单综合单价。 13.工程量清单项目特征描述不全的以招标文件、设计图纸及建设单位要求为准（清单描述不详尽处包括但不限于单个节点或做法，投标报价时根据设计图纸、建设单位要求及现场情况及一般相关节点做法全部综合考虑入清单报价中）。 14.材料描述不详尽处按照设计图纸、建设单位要求及相关技术要求。 15.本工程施工范围内所涉及到相关试验检测费用不另行报价，应综合考虑进清单报价内。 （二）装饰工程及安装工程 1.垃圾外运：涉及到垃圾外运项目均为清理装车后运至场外渣土处置点，运距及处置费用均包含在已列项清单中，不另行列项。 2.防水项目涉及到的附加层在投标报价时综合考虑，不再单独列项计量。 3.施工单位投标时应充分阅读图纸内容，本工程所用材料、工艺工序无论清单描述与否，投标单位投标时都要按照设计图纸已明确做法及建设单位要求综合考虑报价，中标后单价不予调整，施工过程中设计及建设单位另行增加内容除外。 4.石材、瓷砖等材料的切割、磨边、倒角、加厚边、背筋、防护等加工做法都包含在材料费内。相关阳角对缝施工费、材料排版损耗费报价中综合考虑。 5.措施费包含完成本项目的全部措施费用，其工作内容及相关所涉及费用在投标报价时综合考虑，一次性包干，结算时不再进行调整。 6.已列拆除项目为拆除面层、基层及必须拆除的附着物，拆除物处置前先通知建设单位后再进行处置。其中附着设施按照建设单位要求保护拆除后待施工完毕重新安装并保证使用功能，未列项相关恢复费用在对应拆除项目中综合考虑不另行列项。投标报价时综合考虑残值回收事宜。 7.本项目拆除部位上的附着物按照建设单位要求保护拆除后待施工完毕重新安装并保证使用功能（包括但不限于消防设施，烟感、喷淋、应急照明灯、火灾报警系统、监控、电线、标识标牌、各类宣传牌等）。 8.施工前家具、门窗等拆除搬至指定地点，施工完成后上述内容恢复至原貌；施工过程中需对已有电气线路、水暖管路等的保护，施工时损坏需原样恢复。以上费用均在报价中综合考虑不另行计算。 9.施工完成后需对整个项目进行竣工清理及深度保洁，垃圾全部清理完毕（含装车、外运、运距及堆放场地），包含施工完成后的建筑施工垃圾清理及入住前的保洁打扫卫生费用，通过甲方的组织验收，满足甲方的使用需求，在竣工清理及相关清单项内包括。 10.每个清单项中，均包含为完成本项清单内容所包含的所有施工有内容，达到验收及使用标准，投标时均综合考虑在综合单价中。 11.卫生间给水管、排水管施工时均施工至室外给水阀门井（给水井内给水阀门不更换）、污水井，工程量从宿舍卫生间外墙至污水井距离暂定2m，考虑挖填土方，据实结算；给水管至室外给水管距离暂定2m，考虑挖填土方，据实结算。给水管阀门均采用铜球阀（专用转换头连接）； 12.榴园、紫薇园的蹲便器及地漏除一层卫生间外，其他楼层卫生间蹲便器及地漏均要求不自带存水弯，存水弯设置在排水管上；樱花园卫生间蹲便器及地漏均要求不自带存水弯，存水弯设置在排水管上。 13.宿舍洗手盆水龙头为单冷水龙头；给水管除埋地部分外，均为明敷设。 14.卫生间暖气片及采暖管道，需要拆除后除锈、刷漆（刷银粉两遍），翻新后重新安装，不换新。 15.热水器仍使用原有热水器，淋浴器重新采购安装，淋浴器（包括花洒、软管、混水阀）采用不锈钢材质，简易淋浴器。 16.水盆水龙头安装位置不在洗手盆正中，要在洗手盆的角落位置，要便于维修。 17.每个清单项中，均包含为完成本项清单内容所包含的所有施工有内容，达到验收及使用标准，投标时均综合考虑在综合单价中。 18.施工范围内需要施工的门、窗均包含五金件等所有内容，在投标报价中综合考虑。 （三）其他 详见《山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程项目施工做法》

山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程项目施工做法

一、内墙粉刷：

1宿舍内粉刷：

（1）工作内容：将墙皮脱落裂缝及附着力差的全部铲除；墙面纸张及胶带钉绳全部清理；基层处理完后，处理阴阳角达到顺直，专用腻子满刮两遍；砂纸打磨平整后底漆一遍；乳胶漆刷两遍； 施工前地面用盖布盖好。

（2）材料要求：内墙乳胶漆达到(相当于)立邦漆、多乐士、三棵树等中档层次以上。

（3）综合考虑：①家具等搬离，并在施工完毕后原样恢复；因场地受限施工过程中需要拆除门及其他构件的拆除及恢复。②施工时损坏电气线路、水暖管路的，需原样恢复③建筑垃圾及时外运出施工现场，装车、外运、运距及堆放场地等综合考虑。④措施费用。⑤维修及恢复现状所需的其他费用。

（4）其他：具体情况自行勘探现场综合报价

2、楼宇内公共区域粉刷：

（1）工作内容：将墙皮脱落裂缝及附着力差的全部铲除；墙面纸张及胶带钉绳全部清理；基层处理完后，处理阴阳角达到顺直，专用腻子满刮两遍；砂纸打磨平整后底漆一遍；乳胶漆刷两遍； 施工前地面用盖布盖好.

（2）材料要求：内墙乳胶漆达到(相当于)立邦漆、多乐士、三棵树等中档层次以上。

（3）综合考虑：施工时损坏电气线路、水暖管路的，需原样恢复；建筑垃圾及时外运出施工现场，装车、外运、运距及堆放场地等综合考虑；措施费用；维修及恢复现状所需的其他费用。

（4）其他:具体情况自行勘探现场综合报价

二、外墙粉刷：抹灰面油漆

1、原有涂料铲除，将部分起凸、粉化的墙面剔除、修补，涂刷界面剂一遍；用抗裂砂浆刮腻子2-3遍，刮平为止，涂刷真石漆底漆一遍；画出分格线，按要求颜色喷涂真石漆2-3遍，达到标准规范；喷涂面漆，均匀防止色花，达到技术方案规范要求及验收标准；

2、部分厕所处漏水墙面进行清理，作涂膜防水处理后，按1中要求进行真石漆粉刷。

3、对门窗周边接缝处进行清理，作发泡处理，并打胶。发泡胶满足标准JC 936-2004；发泡胶阻燃级别执行标准GB8624-2006_建筑材料及制品燃烧性能分级发泡剂要求：密封胶选用符合JC/T 881。

4、部分墙体面层脱落，需根据现场情况，综合考虑该部分的相关修复费用。

5、材料要求：内墙乳胶漆达到(相当于)立邦漆、多乐士、三棵树等中档层次以上。

6、施工期间正值学校正常教学期间，施工不能影响学校正秩序和学生生活，施工要做好既有物品保护及现场卫生清洁。

7、综合考虑外墙面涂刷所用电动提升式吊篮或脚手架等相关费用，具体情况自行勘探现场综合报价。

三、地面起鼓：

1、地砖维修

（1）面层形式、材料种类、规格:全瓷地板砖，规格同原有地面，颜色尽量与原瓷砖相近，具体以现场为准。

（2）结合层材料种类:水泥砂浆结合层及施工需要的其他垫层。

（3）工作内容:①瓷砖割缝②拆除损坏处瓷砖面层及粘结层③铺贴瓷砖（含锯板磨边）。

（4）综合考虑:①双层床、家具等搬离，并在施工完毕后原样恢复；因场地受限施工过程中需要拆除门及其他构件的拆除及恢复。②施工时损坏电气线路、水暖管路的，需原样恢复③建筑垃圾及时外运出施工现场，装车、外运、运距及堆放场地等综合考虑。⑤措施费用。⑥维修及恢复现状所需的其他费用。

（5）其他:具体情况自行勘探现场综合报价。

2、墙砖维修

（1）面层形式、材料种类、规格:全瓷墙面砖，规格同原有地面，颜色尽量与原瓷砖相近，具体以现场为准。

（2）结合层材料种类:水泥砂浆结合层及施工需要的其他面层。

（3）工作内容:①瓷砖割缝②拆除损坏处瓷砖面层及粘结层③铺贴瓷砖（含锯板磨边）。

（4）综合考虑:①双层床、家具等搬离，并在施工完毕后原样恢复；因场地受限施工过程中需要拆除门及其他构件的拆除及恢复。②切割、剔除瓷砖时损坏电气线路、水暖管路的，需原样恢复③建筑垃圾及时外运出施工现场，装车、外运、运距及堆放场地等综合考虑。⑤措施费用。⑥维修及恢复现状所需的其他费用。

（5）其他:具体情况自行勘探现场综合报价。

四、宿舍门更换：

原有旧门（含套或门框等）拆除及垃圾清运，门口整修，门套、免漆套装门安装（含门锁等五金在内的所有项目）。

具体技术参数要求招标公司再考虑。

五、学生公寓一楼消防逃生窗口安装

共765个。

一楼防盗网进行切割约60*110（具体尺寸根据实际情况确定）， 切割后的栏杆增加边材焊接制作逃生窗，安装逃生窗，开启方式根据现场确定。

六、学生公寓智能控电电表采购安装

单户单相计量表10-40A，能够在表上查看余量，保证能在原表箱内安装，能够与原有系统相匹配。